Заключение

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме в течение всех календарных дней непрерывно.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, аммиаку и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 2 случая превышения ПДКм.р. по показателю оксид азота и 69 случаев превышения ПДКм.р. по показателю сероводород. Повторяемость случаев превышения по оксиду азота ПДКм.р. составила менее 1% от общего количества проб, по сероводороду – 3%.

Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию городского поселения Янино-1 был проведен 19 января 2026 года по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19. По полученным данным экспедиционного наблюдения, случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным вещества не выявлено.

В связи с высокой (69) частотой выявления превышений ПДК концентрации сероводорода в атмосферном воздухе по данным стационарного поста и зафиксированным наибольшим единичным индексом загрязнения (СИ), превышающим 5, степень загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту в январе 2026 года может быть охарактеризована, как «высокая».

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город - Янино | Год 2026 | Месяц январь |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion239 (Янино) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | > ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2232 | 0,031 | 0,24 | 24.01 | 2000 | 0,023 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
| SO2 (002) | 2232 | 0,001 | 0,019 | 30.01 | 1200 | 0,002 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| CO (004) | 2232 | 0,15 | 1,7 | 08.01 | 0320 | 0,19 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| NO2 (005) | 2232 | 0,036 | 0,115 | 27.01 | 1700 | 0,022 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 |
| NO (006) | 2232 | 0,025 | 0,449 | 05.01 | 1800 | 0,040 | 1,61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,41 |
| H2S (008) | 2232 | 0,001 | 0,0474 | 27.01 | 0340 | 0,003 | 2,87 | 3 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0,45 |
| NH3 (019) | 2232 | 0,0004 | 0,014 | 16.01 | 1020 | 0,001 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| СИ (сероводород) – 5,9 НП = 3,09 Уровень загрязнения: высокий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14