Заключение

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме в течение всех календарных дней непрерывно.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, аммиаку и сероводороду не наблюдалось. По показателю оксид азота были зафиксированы пять случаев превышения ПДКм.р.

Концентрации измеряемых веществ в анализируемом массиве данных 
по атмосферному воздуху были ниже соответствующих ПДКм.р.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению 
к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, на получаемые результаты.

В связи с отсутствием регулярных случаев нарушения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выезды мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» не осуществлялись.

На основании всех полученных за исследуемый период данных, степень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения стационарного поста может быть охарактеризована, как «низкая».

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город - Гатчина | Год 2026 | Месяц февраль |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion232 (Гатчина) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | >ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК |  | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 (002) | 2016 | 0,0007 | 0,012 | 07.02 | 1540 | 0,0011 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,01 |
| CO (004) | 2016 | 0,2218 | 1,9 | 26.02 | 0120 | 0,2135 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,11 |
| NO2 (005) | 2016 | 0,0359 | 0,147 | 26.02 | 0240 | 0,0218 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,90 |
| NO (006) | 2016 | 0,0225 | 0,498 | 26.02 | 0100 | 0,0531 | 2,36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0,38 |
| H2S (008) | 2016 | 0,0005 | 0,0034 | 07.02 | 0700 | 0,0005 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,16 |
| NH3 (019) | 2016 | 0,0053 | 0,083 | 19.02 | 2100 | 0,0066 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,18 |
| СИ (оксид азота) = 1,2 НП < 1 Уровень загрязнения: низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14