Заключение

Своевременное выявление превышений ПДК позволяет предпринять соответствующие меры по улучшению качества жизни населения. В том числе снизить выбросы от основных источников, таких как транспорт и промышленные предприятия.

В период с января по декабрь 2025 года на территории города Кудрово функционировал автоматический стационарный пост наблюдений за состоянием атмосферного воздуха Ленинградской области «СКАТ», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Кудрово, ул. Ленинградская, д. 8. Территория поста находится на открытой продуваемой площадке, на удалении от многоэтажных домов, вблизи оживленной автотранспортной магистрали – ул. Ленинградская, что соответствует всем необходимым требованиям по контролю качества атмосферного воздуха. Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме в течение всех календарных дней, за исключением периодов отсутствия данных (поверка, ремонт и диагностика оборудования, сбой поступления данных).

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было, как на стационарном посту, так и по данным мобильной лаборатории, совершавшей экспедиционные выезды на прилегающую к месту размещения территорию. Протоколы результатов химического анализа в рамках государственного контракта № 115.2025 от 01.12.2025 прикладывались к информационно-аналитическим справкам по результатам оценки входящих данных. Случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, аммиаку и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 30 случаев превышения ПДКм.р. по показателю оксид азота и 1 случай превышения ПДКм.р. по показателю сероводород. Повторяемость случаев превышения по обоим показателям 1 ПДКм.р. составила менее 1% от общего количества проб.

В заключении отмечается, что оценки, которые делаются в рамках такой системы мониторинга, позволяют сравнить качество атмосферного воздуха в различных городах, выделить проблемные районы, в которых нужно принимать меры по улучшению качества, а также приоритетные для снижения загрязняющие вещества.

За 2025 год наблюдений 10 месяцев уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как «низкий» (январь, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь), 1 месяца – «повышенный» (февраль).

На основании всех полученных за 2025 год данных стандартный индекс (СИ) равен 1,7, наибольшая повторяемость (НП) составил менее 1, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) составил менее 1, таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения стационарного поста может быть охарактеризована, как «низкий».

Характеристики загрязнения воздуха за период на посту

| Город - Кудрово |  |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Месяц 01.2025 – 12.2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SkatStantion232 (Кудрово) (GMT +3) |  |  |  |  | Количество постов в городе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр примеси | Число наблю-дений | Сред-няя кон-центра-ция, мг/м3 | Сред-нее квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3 | Коэф-фици-ент вариа-ции | Максимум, мг/м3 |  |  |  |  |  | Повто-ряе-мость, % |  | Число случаев >10 ПДК | ИЗА |
|  |  |  |  |  | Наблюдаемый |  | Расчетный при P |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кон-цент-рация | Но-мер ме-ся-ца | 5% | 1% |  | 0,1% | > ПДК | >5 ПДК |  |  |
| Пыль общая (001) | 23382 | 0,031 | 0,024 | 0,77 | 0,476 | 03 | 0,073 | 0,124 |  | 0,211 | 0 | 0 | 0 | 0,20 |
| SO2 (002) | 23386 | 0,0003 | 0,0008 | 2,23 | 0,022 | 09 | 0,002 | 0,003 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| CO (004) | 23389 | 0,189 | 0,211 | 1,11 | 2,4 | 08 | 0,6 | 1,1 |  | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| NO2 (005) | 20200 | 0,035 | 0,020 | 0,56 | 0,151 | 02 | 0,073 | 0,092 |  | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 0,35 |
| NO (006) | 20245 | 0,017 | 0,048 | 2,82 | 0,664 | 02 | 0,101 | 0,247 |  | 0,436 | 0 | 0 | 0 | 0,28 |
| H2S (008) | 23386 | 0,0004 | 0,0005 | 1,34 | 0,0083 | 05 | 0,0012 | 0,002 |  | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |
| NH3 (019) | 20176 | 0,0001 | 0,0007 | 5,08 | 0,013 | 07 | 0,001 | 0,003 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| СИ(оксид азота) – 1,7 НП<1 Уровень загрязнения: низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14