Заключение

Своевременное выявление превышений ПДК позволяет предпринять соответствующие меры по улучшению качества жизни населения. В том числе снизить выбросы от основных источников, таких как транспорт и промышленные предприятия.

В период с января по декабрь 2025 года на территории города Янино функционировал автоматический стационарный пост наблюдений за состоянием атмосферного воздуха Ленинградской области «СКАТ», по адресу: Ленинградская область, Ленинградская область, 
гп. Янино-1, ул. Новая, д.19. Территория поста находится на открытой продуваемой площадке, 
на удалении от многоэтажных домов, вблизи оживленной автотранспортной магистрали – 
ул. Шоссейная и ул. Голландская, что соответствует всем необходимым требованиям по контролю качества атмосферного воздуха.

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме в течение всех календарных дней, за исключением периодов отсутствия данных (поверка, ремонт и диагностика оборудования, сбой поступления данных).

В период наблюдений был зафиксировано 27.03.2025 в 4:00 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) по показателю общая пыль и 16.02.2025 в 23:20, 17.02.2025 в 0:20 2 случая высокого загрязнения (ВЗ) по показателю сероводород.

Экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было, как на стационарном посту, так и по данным мобильной лаборатории, совершавшей экспедиционные выезды на прилегающую к месту размещения территорию.

За рассматриваемый период концентрации измеряемых веществ в анализируемом массиве данных по атмосферному воздуху были ниже соответствующих ПДКс.с., за исключением показателя пыль общая. Превышения были выявлены: 29 января, 8 февраля, 22, 23, 24, 27 и 31 марта, 1, 16 и 18 апреля, 14 мая, 12, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 июля, 3, 24 и 29 августа, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 29 и 30 сентября. Случаев превышения ПДКм.р. по показателям диоксид серы и аммиак не наблюдалось. Было зафиксировано 138 случаев превышения ПДКм.р. по показателю пыль общая, 1 случай превышения ПДКм.р. по показателю оксид углерода, 8 случаев превышения ПДКм.р. по показателю диоксид азота, 23 случаев превышения ПДКм.р. по показателю оксид азота и 918 случаев превышения ПДКм.р. по показателю сероводород. Повторяемость случаев превышения по показателю сероводород 1 ПДКм.р. составила 4% от общего количества проб.

В заключении отмечается, что оценки, которые делаются в рамках такой системы мониторинга, позволяют сравнить качество атмосферного воздуха в различных городах, выделить проблемные районы, в которых нужно принимать меры по улучшению качества, а также приоритетные для снижения загрязняющие вещества. За 2025 год наблюдений 2 месяца уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как «низкий» (май, июнь), 8 месяцев – «повышенный» (январь, март, апрель, июль, август, сентябрь, ноябрь и декабрь), 1 месяц – «очень высокий» (февраль).

На основании всех полученных за 2025 год данных индекс загрязнения атмосферы составил менее 1, таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения стационарного поста может быть охарактеризована как «низкий».

Характеристики загрязнения воздуха за период на посту

| Город - Янино |  |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Месяц 01.2025 – 12.2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SkatStantion239 (Янино) (GMT +3) |  |  |  |  | Количество постов в городе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр примеси | Число наблю-дений | Сред-няя кон-цент-рация, мг/м3 | Сред-нее квад-рати-ческое откло-нение, мг/м3 | Коэф-фи-циент вариации | Максимум, мг/м3 |  |  |  |  |  | Повто-ряе-мость, % |  | Число случаев > 10 ПДК | ИЗА |
|  |  |  |  |  | наблюдаемый |  | Расчетный при P |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кон-центра-ция | Но-мер меся-ца | 5% | 1% |  | 0,1% | > ПДК | > 5 ПДК |  |  |
| Пыль общая (001) | 21952 | 0,095 | 0,121 | 1,28 | 5,205 | 03 | 0,198 | 0,383 |  | 1,455 | 0 | 0 | 1 | 0,63 |
| SO2 (002) | 23378 | 0,001 | 0,003 | 2,73 | 0,127 | 09 | 0,004 | 0,01 |  | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| CO (004) | 23386 | 0,133 | 0,245 | 1,84 | 5,7 | 02 | 0,6 | 1,2 |  | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| NO2 (005) | 23386 | 0,038 | 0,021 | 0,55 | 0,372 | 11 | 0,075 | 0,094 |  | 0,158 | 0 | 0 | 0 | 0,37 |
| NO (006) | 23386 | 0,041 | 0,041 | 0,99 | 0,661 | 02 | 0,108 | 0,191 |  | 0,398 | 0 | 0 | 0 | 0,69 |
| H2S (008) | 23377 | 0,001 | 0,004 | 2,58 | 0,1149 | 02 | 0,007 | 0,016 |  | 0,039 | 4 | 0 | 2 | 0,63 |
| NH3(019) | 23386 | 0,0003 | 0,003 | 7,79 | 0,157 | 11 | 0,001 | 0,008 |  | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,007 |
| СИ(сероводород) – 14,4 НП- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14