Заключение

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, аммиаку и пыли общей не наблюдалось. Были зафиксированы 7 случев превышения ПДКм.р. оксида азота и 79 случаев превышения ПДКм.р. сероводорода. Повторяемость случаев превышения по оксиду азота ПДКм.р. составила менее 1% от общего количества проб, по сероводороду – 4%.

Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию городского поселения Янино-1 был проведен 27 февраря 2026 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19. По полученным данным экспедиционного наблюдения, случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.

В связи с высокой (79) частотой выявления превышений ПДК концентрации сероводорода в атмосферном воздухе по данным стационарного поста и зафиксированным наибольшим единичным индексом загрязнения (СИ), превышающим 5, степень загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту в январе 2026 года может быть охарактеризована, как «высокая».

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город – Янино | Год 2026 | Месяц февраль |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion239 (Янино) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тическое откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | > ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2016 | 0,042 | 0,253 | 04.02 | 1820 | 0,028 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 |
| SO2 (002) | 2016 | 0,002 | 0,013 | 15.02 | 1640 | 0,002 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| CO (004) | 2016 | 0,22 | 2,4 | 25.02 | 2300 | 0,31 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| NO2 (005) | 2016 | 0,054 | 0,163 | 25.02 | 1940 | 0,031 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 |
| NO (006) | 2016 | 0,039 | 0,513 | 04.02 | 1920 | 0,067 | 1,73 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,64 |
| H2S (008) | 2016 | 0,0012 | 0,046 | 23.02 | 1920 | 0,0031 | 2,50 | 4 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0,54 |
| NH3 (019) | 2016 | 0,0005 | 0,065 | 19.02 | 1020 | 0,0019 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| СИ (сероводород) – 5,8 НП = 4 Уровень загрязнения: высокий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14