Заключение

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 
7 случаев превышения ПДКм.р. по показателю оксид азота. Повторяемость случаев превышения 
по оксиду азота ПДКм.р. составила 1% от общего количества проб.

Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию города Кудрово был проведен 26 марта 2026 года по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 8. По полученным данным экспедиционного наблюдения, случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.

На основании всех полученных за исследуемый период данных, степень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения стационарного поста может быть охарактеризована, 
как «низкая».

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город - Кудрово | Год 2026 | Месяц март |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion240 (Кудрово) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3 | Коэф-фициент вариа-ции | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | > ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2232 | 0,036 | 0,164 | 28.03 | 23:40 | 0,021 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| SO2 (002) | 2232 | 0,0011 | 0,023 | 29.03 | 18:00 | 0,002 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| CO (004) | 2232 | 0,200 | 2,1 | 27.03 | 23:40 | 0,229 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| NO2 (005) | 2232 | 0,047 | 0,151 | 11.03 | 21:00 | 0,022 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 |
| NO (006) | 2232 | 0,020 | 0,515 | 27.03 | 23:40 | 0,052 | 2,59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,33 |
| H2S (008) | 2232 | 0,0003 | 0,0031 | 29.03 | 00:20 01:20 | 0,0004 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| NH3 (019) | 2232 | 0,0002 | 0,006 | 25.03 26.03 | 18:40 05:40 | 0,0007 | 2,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| СИ (оксид азота) – 1,3 НП<1 Уровень загрязнения: низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14