Заключение

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Отбор проб на посту осуществлялся в течение всех календарных дней с последующим осреднением данных за 20 минут и за сутки. 24 марта 2026 года в период с 02:20 до 04:20 наблюдались перебои с передачей данных по всем датчикам. Далее передача осуществлялась 
в штатном режиме.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, оксиду азота, аммиаку, сероводороду и аэрозольным частицам различного происхождения (общая пыль) не наблюдалось.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.

Выезд мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на территорию города Сланцы был проведен 10 марта 2026 года. По полученным данным экспедиционного наблюдения случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.

На основании всех полученных за исследуемый период данных, степень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения стационарного поста может быть охарактеризована, 
как «низкая».

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город – Сланцы | Год 2026 | Месяц март |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion244 (Сланцы) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | >ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК |  | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2228 | 0,0660 | 0,459 | 17.03 | 1920 | 0,0254 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,88 |
| SO2 (002) | 2228 | 0,0010 | 0,030 | 30.03 | 2120 | 0,0017 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,02 |
| CO (004) | 2231 | 0,072 | 0,80 | 20.03 | 2320 | 0,096 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,04 |
| NO2 (005) | 2230 | 0,009 | 0,076 | 17.03 | 1920 | 0,0088 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,23 |
| NO (006) | 2230 | 0,001 | 0,048 | 17.03 | 1940 | 0,0034 | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,02 |
| H2S (008) | 2228 | 0,0002 | 0,0012 | 28.03 | 2220 | 0,0002 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,05 |
| NH3 (019) | 2230 | 0,001 | 0,009 | 25.03 | 1400 | 0,0014 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,04 |
| СИ (пыль общая) – 0,92 НП=0 Уровень загрязнения: низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14