Заключение

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Отбор проб на посту осуществлялся в течение всех календарных дней 
с последующим осреднением данных за 20 минут и за сутки. Передача наблюдений начата 01.04.2026 в 12:00 МСК. Данные по диоксиду серы и сероводороду начали поступать 01.04.2026 с 12:40 МСК.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, аммиаку и сероводороду не наблюдалось.

Концентрации измеряемых веществ в анализируемом массиве данных 
по атмосферному воздуху были ниже соответствующих ПДКм.р.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению 
к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, на получаемые результаты.

Так как общее количество случаев нарушения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе было менее 1 процента от общего количества проб и не носило регулярный характер, выезды мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» не осуществлялись.

Уровень загрязнения за месяц квалифицировался как низкий, так как значение СИ составило менее 1, а НП равен 0 (в связи с отсутствием превышений ПДКм.р.).

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город - Гатчина | Год 2026 | Месяц апрель |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion232 (Гатчина) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | >ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК |  | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 (002) | 2122 | 0,002 | 0,03 | 01.04 | 14:40 | 0,002 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,04 |
| CO (004) | 2124 | 0,15 | 0,9 | 04.04 04.04 | 06:00 06:40 | 0,11 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,08 |
| NO2 (005) | 2124 | 0,02 | 0,098 | 24.04 | 21:20 | 0,02 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,60 |
| NO (006) | 2124 | 0,006 | 0,176 | 04.04 | 08:20 | 0,02 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,10 |
| H2S (008) | 2122 | 0,0004 | 0,0043 | 02.04 | 08:00 | 0,0005 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,12 |
| NH3 (019) | 2124 | 0,005 | 0,057 | 01.04 | 15:40 | 0,004 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,17 |
| СИ (сероводород)=0,5 НП=0 Уровень загрязнения: низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14