Заключение

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Отбор проб на посту осуществлялся в течение всех календарных дней с последующим осреднением данных за 20 минут и за сутки. Передача осуществлялась в штатном режиме.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, оксиду азота, аммиаку, сероводороду и аэрозольным частицам различного происхождения (общая пыль) не наблюдалось. Концентрации измеряемых веществ 
в анализируемом массиве данных по атмосферному воздуху были ниже соответствующих ПДКм.р.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.

Выезд мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на территорию города Сланцы был проведен 22.04.2026. Концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида 
и диоксида азота, аммиака, сероводорода и взвешенных веществ в анализируемой пробе атмосферного воздуха были ниже соответствующих ПДКм.р.

Уровень загрязнения за месяц квалифицировался как низкий, так как значение СИ составило менее 1, а НП равен 0 (в связи с отсутствием превышений ПДКм.р.).

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город – Сланцы | Год 2026 | Месяц апрель |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion244 (Сланцы) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | >ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК |  | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2160 | 0,071 | 0,377 | 22.04 | 04:00 | 0,020 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,95 |
| SO2 (002) | 2160 | 0,002 | 0,082 | 20.04 | 09:20 | 0,007 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,04 |
| CO (004) | 2160 | 0,055 | 1,4 | 12.04 | 07:00 | 0,092 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,03 |
| NO2 (005) | 2160 | 0,009 | 0,072 | 22.04 | 08:00 | 0,008 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,23 |
| NO (006) | 2160 | 0,001 | 0,175 | 21.04 | 03:20 | 0,005 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,02 |
| H2S (008) | 2160 | 0,0002 | 0,0036 | 03.04 | 01:20 | 0,0002 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,05 |
| NH3 (019) | 2160 | 0,001 | 0,013 | 08.04 | 22:40 | 0,001 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,04 |
| СИ (пыль общая) = 0,8 НП=0 Уровень загрязнения: низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14