Заключение

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Отбор проб на посту осуществлялся в течение всех календарных дней с последующим осреднением данных за 20 минут и за сутки. Передача данных осуществлялась в штатном режиме.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, аммиаку и аэрозольным частицам различного происхождения 
(общая пыль) не наблюдалось. В июне было зафиксировано 16 случаев превышения ПДКм.р. 
по сероводороду до 3,1 раза.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.

Выезд мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на территорию города Сланцы был проведен 02.06.2026. Концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида 
и диоксида азота, аммиака, сероводорода и взвешенных веществ в анализируемой пробе атмосферного воздуха были ниже соответствующих ПДКм.р.

Уровень загрязнения за месяц квалифицировался как «повышенный», так как значение СИ (сероводород) составило 3,1; НП менее 1%.

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город – Сланцы | Год 2026 | Месяц июнь |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion244 (Сланцы) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | >ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК |  | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2160 | 0,08 | 0,305 | 18.06 | 23:00 | 0,02 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,10 |
| SO2 (002) | 2160 | 0,0005 | 0,028 | 25.06 | 09:20 | 0,001 | 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,01 |
| CO (004) | 2160 | 0,06 | 1,1 | 19.06 | 23:40 | 0,11 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,03 |
| NO2 (005) | 2160 | 0,01 | 0,069 | 11.06 | 22:20 | 0,008 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,25 |
| NO (006) | 2160 | 0,0004 | 0,14 | 08.06 | 05:20 | 0,004 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,01 |
| H2S (008) | 2160 | 0,0004 | 0,0246 | 07.06 | 21:40 | 0,001 | 3,25 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0,12 |
| NH3 (019) | 2160 | 0,002 | 0,049 | 09.06 | 02:40 | 0,002 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,07 |
| СИ (сероводород) = 3,1 НП<1 Уровень загрязнения: повышенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14