Заключение

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 36 случаев превышения ПДКм.р. по показателю сероводород. Повторяемость случаев превышения 
по сероводороду 1 ПДКм.р. составила менее 2 % от общего количества проб.

Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию городского поселения Янино-1 был проведен 29 июня 2026 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19. По полученным данным экспедиционного наблюдения случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.

В связи с повышенной частотой (36) выявления превышений ПДК концентрации сероводорода (008) в атмосферном воздухе по данным стационарного поста и зафиксированным наибольшим единичным индексом загрязнения (СИ), превышающим 2; степень загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту в июне 2026 года может быть охарактеризована, 
как «повышенная».

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Гп Янино-1 | Год 2026 | Месяц июнь |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion239 (Янино) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | > ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2160 | 0,06 | 0,207 | 05.06 | 11:00 | 0,02 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 |
| SO2 (002) | 2160 | 0,004 | 0,096 | 05.06 | 08:00 | 0,01 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| CO (004) | 2160 | 0,07 | 1,2 | 22.06 | 18:40 | 0,14 | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| NO2 (005) | 2160 | 0,03 | 0,104 | 05.06 | 22:00 22:20 | 0,02 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 |
| NO (006) | 2160 | 0,01 | 0,234 | 25.06 | 03:40 | 0,03 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| H2S (008) | 2160 | 0,001 | 0,022 | 26.06 | 03:00 | 0,002 | 2,32 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0,31 |
| NH3 (019) | 2160 | 0,0002 | 0,019 | 11.06 | 03:00 | 0,001 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| СИ (сероводород) – 2,8 НП = 2 Уровень загрязнения: повышенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14