Заключение

Отбор проб на посту осуществлялся в течение всех календарных дней с последующим осреднением данных за 20 минут и за сутки. Передача осуществлялась в штатном режиме, 
за исключением периода 27 июля с 19:00 до 22:00 МСК (наблюдались перебои при передаче данных).

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, аммиаку и аэрозольным частицам различного происхождения 
(общая пыль) не наблюдалось. В июле был зафиксирован 1 случай превышения ПДКм.р. 
по сероводороду до 1,6 раза.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.

Выезд мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на территорию города Сланцы был проведен 17.07.2026. Концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида 
и диоксида азота, аммиака, сероводорода и взвешенных веществ в анализируемой пробе атмосферного воздуха были ниже соответствующих ПДКм.р.

Уровень загрязнения за месяц квалифицировался как низкий, так как значение СИ составило 1,6; а НП менее 1%.

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| Город – Сланцы | Год 2026 | Месяц июль |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion244 (Сланцы) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3 | Коэффи-циент вариации | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | >ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК |  | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2226 | 0,08 | 0,213 | 29.07 | 23:20 | 0,01 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,10 |
| SO2 (002) | 2225 | 0,0004 | 0,016 | 23.07 | 10:00 | 0,001 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,01 |
| CO (004) | 2228 | 0,05 | 1,1 | 16.07 | 09:00 | 0,09 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,03 |
| NO2 (005) | 2227 | 0,008 | 0,058 | 17.07 | 22:20 | 0,006 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,21 |
| NO (006) | 2227 | 0,0005 | 0,084 | 30.07 | 23:20 | 0,003 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,01 |
| H2S (008) | 2225 | 0,0004 | 0,0125 | 30.07 | 20:20 | 0,001 | 1,75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0,12 |
| NH3 (019) | 2227 | 0,001 | 0,012 | 20.07 | 06:00 | 0,001 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,06 |
| СИ (сероводород) = 1,6 НП=0 Уровень загрязнения: низкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14