Заключение

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно.

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 36 случаев превышения ПДКм.р. по показателю сероводород. Повторяемость случаев превышения 
по сероводороду ПДКм.р. составила 2 % от общего количества проб.

Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию городского поселка Янино-1 был проведен 31 августа 2026 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19. По полученным данным экспедиционного наблюдения случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.

В связи с повышенной частотой (36) выявления превышений ПДКм.р. концентрации сероводорода (008) в атмосферном воздухе по данным стационарного поста и зафиксированным наибольшим единичным индексом загрязнения (СИ), равному 1,7; степень загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту в августе 2026 года может быть охарактеризована, 
как «повышенная».

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| гп. Янино-1 | Год 2026 | Месяц август |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion239 (Янино) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3 | Коэф-фи-циент вариа-ции | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | > ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2232 | 0,05 | 0,121 | 06.08 | 14:20 | 0,01 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| SO2 (002) | 2232 | 0,005 | 0,094 | 06.08 | 06:20 | 0,01 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| CO (004) | 2232 | 0,10 | 2 | 27.08 | 07:40 | 0,18 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |
| NO2 (005) | 2232 | 0,03 | 0,087 | 01.08 | 23:00 | 0,01 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| NO (006) | 2232 | 0,02 | 0,346 | 26.08 | 07:20 | 0,04 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| H2S (008) | 2232 | 0,001 | 0,0138 | 06.08 | 03:20 | 0,002 | 1,84 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0,41 |
| NH3 (019) | 2232 | 0,0001 | 0,007 | 05.08 27.08 | 17:20 20:40 | 0,0005 | 3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |
| СИ (сероводород) – 1,7 НП = 2 Уровень загрязнения: повышенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14