Заключение

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно.

В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.

Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, аммиаку и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 145 случаев превышения ПДКм.р. по показателю сероводород и 1 случай превышения ПДКм.р. по показателю оксид азота. Повторяемость случаев превышения по сероводороду 1 ПДКм.р. составила 7 % 
от общего количества проб, по оксиду азота – менее 1 %.

Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию городского поселка Янино-1 был проведен 14 сентября 2026 года и 29 сентября 2026 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19. По полученным данным экспедиционного наблюдения случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.

В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.

В связи с высокой частотой (145) выявления превышений ПДКм.р. концентрации сероводорода (008) в атмосферном воздухе по данным стационарного поста и зафиксированным наибольшим единичным индексом загрязнения (СИ), равному 6,1; степень загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту в сентябре 2026 года может быть охарактеризована, 
как «высокая».

Характеристика загрязненности воздуха на посту

| гп. Янино-1 | Год 2026 | Месяц сентябрь |
| --- | --- | --- |
| SkatStantion239 (Янино) (GMT +3) | Количество постов в городе 1 |  |

| Шифр примеси | Число наблю-дений | Концентрация, мг/м3 |  |  |  | Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3 | Коэф-фи-циент вариа-ции | Повторяе-мость, % |  | Число случаев превышения ПДК |  |  | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | максимальная |  |  |  |  | > ПДК | > 5 ПДК | ПДК | 5 ПДК | 10 ПДК |  |
|  |  |  | значение | дата | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль общая (001) | 2160 | 0,05 | 0,069 | 01.09 02.09 29.09 | 23:20 11:20 02:00 | 0,004 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 |
| SO2 (002) | 2160 | 0,005 | 0,035 | 15.09 | 13:20 | 0,01 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| CO (004) | 2160 | 0,14 | 1,9 | 15.09 | 08:00 08:20 | 0,24 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| NO2 (005) | 2160 | 0,03 | 0,094 | 10.09 | 17:40 | 0,02 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| NO (006) | 2160 | 0,03 | 0,434 | 15.09 | 08:20 | 0,05 | 1,77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,44 |
| H2S (008) | 2160 | 0,002 | 0,0491 | 06.09 | 02:20 | 0,004 | 2,50 | 7 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0,80 |
| NH3 (019) | 2160 | 0,0002 | 0,017 | 11.09 | 09:00 | 0,001 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| СИ (сероводород) – 6,1 НП = 7 Уровень загрязнения: высокий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:

- низкий — менее или равен 5

- повышенный — от 5 до 7

- высокий — от 7 до 14

- очень высокий — больше или равен 14